B562510.212.f01  SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

versie: 110.+   datum: 24-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  Inbouwreservoir in metaalframe, systeem GISeasy.

3  Type: #

\frontbediening. \planchetbediening.

4  Inhoud (dm3): 7,5.

5  Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar.

6  #

\.....

7  Afmetingen frame:

8  - breedte (mm): #

\500-950 instelbaar. \.....

9  - hoogte (mm): #

\900. \1.000. \1.200.

10  #

\.....

11  Bediening:

12  - vorm: #

\druktoets, spoel/stopfunctie.

\twee druktoetsen met hand.

\pneumatisch hand, inbouw.

\pneumatisch voet, vloer.

\pneumatisch voet, wand.

\elektrisch voet, vloer.

\elektrisch voet, wand.

\infrarood.

13  #

\- type plaat: Sigma 01. \- type plaat: Sigma 10.

\- type plaat: Sigma 20. \- type plaat: Sigma 50.

\- type plaat: Sigma 60. \- type plaat: Sigma 70.

\- type plaat: Sigma 80. \- type plaat: Tango.

\- type plaat: Omega. \- type plaat: Bolero.

\- type.....

14  - kleur: #

\wit. \zwart. \chroom. \metaalchroom.

\corrosievast staal. \satinox.

\edelmessing. \pergamon. \edelweiss. \.....

15  #

\- toiletblokhouder voor Sigmaplaat.

16  #

\.....

17  Vlotterkraan:

18  - aansluiting ("): 3/8.

19  #

\.....

20  Hoekstopkraan:

21  - aansluiting ("): 1/2.

22  #

\.....

23  #

\Toebehoren:

24  #

\- mantelbuis t.b.v. douche-wc.....

25  #

\- geluidsisolatiemat.....

26  #

\- gipsplaat.....

27  #

\.....

28  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.

29  #

\.....

GEB002  GISeasy-systeem; inbouwreservoir