B511140.251.f01  URINOIRSPOELER, INBOUW, BESTURINGSSYSTEEM

versie: 109.+   datum: 24-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  Hy urinoirstuursysteem.

3  Type: #

\Universele inbouwkast. \Kombifix. \Sanbloc. \GIS.

\Duofix.

4  Model: #

\wandinbouw. \wandopbouw. \.....

5  Aansluitdiameter ("): 1/2.

6  #

\.....

7  Besturing:

8  - wijze: #

\infrarood. \pneumatisch hand. \verbongen sturing.

9  - spoeltijd (s): max. 15.

10  #

\- spanning (V): 230 AC.

\- batterijspanning (V): 9 DC.

11  #

\- afdekplaat: metaal. \- afdekplaat: kunststof.

12  - kleur: #

\wit. \pergamon. \corrosievast staal. \.....

13  #

\.....

14  Montage-element:

15  - stopkraan ("): 1/2.

16  - spoelpijp (mm): 32.

17  - waterafvoer (mm): 50.

18  - inbouwsifon.

19  - filter.

20  #

\.....

21  #

\Toebehoren:

22  #

\- Duofix staander, voorzetwand.....

\- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 2.200-2.800.

\- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 2.600-3.200.

\- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 3.000-3.600.

\- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 3.400-4.000.

\- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): .....

23  #

\- bevestigingsmiddelen.....

24  #

\.....

GEB002  Hy; urinoirstuursysteem